Nghiên cứu mạng nơ-ron để xây dựng mô hình phát hiện sự cố giao thông tự động

Giới thiệu và bối cảnh

Sự cố giao thông (va chạm, xe hỏng, vật cản, thời tiết xấu…) là một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn và tai nạn nghiêm trọng trên hệ thống đường bộ. Khả năng phát hiện sớm giúp trung tâm điều hành giao thông (TMC) đưa ra cảnh báo kịp thời và tối ưu hoá phân luồng, đồng thời hạn chế tai nạn liên hoàn. Các kỹ thuật truyền thống dựa trên ngưỡng thống kê (California algorithm, standard deviation algorithm…) hoạt động tốt trong những năm 1960–1990 nhưng gặp khó khăn khi điều kiện giao thông phức tạp hoặc dữ liệu nhiễu. Kể từ đầu những năm 2000, các mô hình học máy và mạng nơ-ron đã thay thế các thuật toán dựa trên quy tắc vì chúng có khả năng tự học đặc trưng, đồng thời xử lý dữ liệu đa nguồn (cảm biến lưu lượng, video, dữ liệu GPS). Nhiều nghiên cứu gần đây còn áp dụng kiến trúc sâu như CNN, LSTM, transformer và các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (GAN) để cải thiện độ chính xác và giảm tỷ lệ báo động giả.

Tầm quan trọng của dữ liệu và hệ thống cảm biến

Phát hiện sự cố yêu cầu dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn: cảm biến vòng lặp, radar, camera giám sát, dữ liệu GPS từ phương tiện và mô phỏng vi mô. Chất lượng dữ liệu, độ bao phủ cảm biến và độ cân bằng của bộ dữ liệu (số mẫu sự cố thường rất ít) ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất mô hình. Báo cáo “Hybrid GAN-Transformer” cho rằng ngoài việc phát triển thuật toán, thách thức lớn nằm ở việc thu thập dữ liệu đủ lớn và cân bằng; các kỹ thuật GAN có thể bổ sung mẫu sự cố và cân bằng tập dữ liệuarxiv.org.

Các kiến trúc mạng nơ-ron trong phát hiện sự cố giao thông

1. Mạng nơ-ron truyền thống và RBF

Mạng perceptron nhiều lớp (MLP) và ANN: Nghiên cứu năm 2004 sử dụng ANN huấn luyện trên dữ liệu mô phỏng VISSIM đạt tỉ lệ phát hiện 95,6 % trong giai đoạn huấn luyện và 100 % trên bộ thử nghiệm, với tỷ lệ báo động giả khoảng 1,29 % và thời gian phát hiện 0,89–1,6 phútmdpi.com. ANN có cấu trúc đơn giản, dễ huấn luyện nhưng phụ thuộc vào tính năng thủ công (đếm xe, tốc độ, mật độ) nên khó mở rộng trong điều kiện phức tạp.

Radial Basis Function Neural Network (RBFNN): Các mô hình RBFNN kết hợp biến đổi wavelet và lọc nhiễu đạt hiệu suất rất cao vào đầu những năm 2000. Mô hình fuzzy–wavelet RBFNN (2000) áp dụng phân cụm mờ, triệt nhiễu wavelet và RBFNN trên 60 kịch bản mô phỏng và 21 sự cố thật; kết quả cho thấy tỉ lệ phát hiện đạt 100 % ở dữ liệu mô phỏng và 95,2 % trên dữ liệu thực với không có báo động giả; thời gian phát hiện khoảng 2–3 phútweb.lums.edu.pkweb.lums.edu.pk. Báo cáo năm 2001 mở rộng thử nghiệm cho thấy với tuyến đường năm làn xe, mô hình vẫn đạt 94 % tỉ lệ phát hiện và tỷ lệ báo động giả ~1 %, thời gian phát hiện <2 phút 47 giâypdfs.semanticscholar.org. Những kết quả này chứng minh năng lực của RBFNN trong môi trường dữ liệu ít và nhiễu thấp.

2. Mạng hồi tiếp (RNN, LSTM) và autoencoder

LSTM–Stacked Autoencoder (SAE): Một nghiên cứu năm 2023 kết hợp autoencoder xếp chồng để trích xuất đặc trưng và mạng LSTM để nắm bắt quan hệ thời gian. Mô hình này vượt trội so với các phương pháp hiện tại về độ chính xác và khả năng chống nhiễu khi sử dụng dữ liệu lưu lượng trên đường cao tốc PeMS của Caltrans; LSTM–SAE tự học đặc trưng từ dữ liệu thô và linh hoạt hơn so với các phương pháp dựa trên quy tắcresearchgate.netresearchgate.net. Nghiên cứu nhấn mạnh lợi ích của việc học sâu – tự động phát hiện đặc trưng và khả năng mở rộng – trong các hệ thống giao thông thông minh.

LSTM–Variational Autoencoder (LSTM-VAE): Báo cáo của Cục Đường bộ Mỹ (2023) sử dụng LSTM kết hợp autoencoder biến phân để phát hiện sự cố. Kết quả cho thấy tỉ lệ phát hiện 91,70 % và tỷ lệ báo động giả 0,0069 %; mô hình vượt trội so với phương pháp dựa trên ngưỡng kinh nghiệmrosap.ntl.bts.gov. Điều này chứng minh rằng mô hình sâu có thể giảm đáng kể báo động giả trong hệ thống thực tế.

Approach chính tắc và weakly supervised: Nghiên cứu IncidentNet (2024) sử dụng mạng CNN để phân loại hình ảnh giao lộ từ camera và mô phỏng vi mô. IncidentNet đạt tỉ lệ phát hiện 98 % với tỷ lệ báo động giả 6,26 % và thời gian phát hiện trung bình 197,4 giây (≈3,29 phút) khi chỉ <20 % giao lộ có sensorar5iv.org. Báo cáo này cũng so sánh IncidentNet với các thuật toán trước đó và cho thấy phương pháp deep learning dùng camera đem lại kết quả tốt nhấtar5iv.org. Một chiến lược weakly supervised (2022) cho thấy việc tạo nhãn chất lượng cao và huấn luyện với LSTM, Random Forest, k-NN giúp đạt tỉ lệ phát hiện 90 % và tỷ lệ báo động giả 8 %sciencedirect.com.

3. Mạng CNN và mô hình dựa trên thị giác máy tính

CNN+RNN: Bài báo trên IJERT năm 2024 mô tả mô hình kết hợp CNN và RNN để học đặc trưng không gian và chuỗi thời gian từ video. Kết quả đạt 98 % độ chính xác trên các tập dữ liệu tai nạn công khaiijert.org. Dự án sử dụng YOLOv5 cho phát hiện đối tượng và RNN để phân tích chuỗi, chứng minh tính khả thi của học sâu trong hệ thống giám sát.

YOLO và các biến thể:

- YOLOv5 (2024) – Trong dự án tại Đại học Sam Houston, mô hình được huấn luyện trên 50 phân đoạn video (HWID12). YOLOv5x đạt độ chính xác 0,60, YOLOv5s có recall 0,45 và YOLOv5l đạt F1-score 0,44ihsonline.org. Kết quả tương đối khiêm tốn do dữ liệu hạn chế nhưng cho thấy tiềm năng của CNN.

- DSGF-YOLO (2025) – Bài báo MDPI đề xuất kết hợp khối DS-C3K2-FasterNet và cơ chế tự-chú ý kênh (G-CSA) vào YOLOv13. Mô hình đạt 92,7 % precision, 90,8 % recall, mAP50 = 94,8 % và mAP50–95 = 86,8 %, đồng thời chỉ tiêu thụ 6,6 GFLOPsmdpi.com. Kết quả này vượt trội so với Faster R-CNN, DETR, YOLOv5n/v8n và các phiên bản YOLO nhỏ khác.

- YOLOv11 (Heliyon 2025) – Nghiên cứu về Bangladesh sử dụng 9 000 ảnh gắn nhãn để huấn luyện YOLOv9, YOLOv10 và YOLOv11. YOLOv11 đạt precision 1,000, recall 0,8249 và mAP50 = 0,9940; thời gian suy luận chỉ 19,93 ms mỗi khung hình, phù hợp cho ứng dụng thời gian thựcsciencedirect.com.

FCOS với Rep-VGG: Bài báo “Deep Learning-Driven Pattern Recognition for Real-Time Traffic Incident Detection” (2025) sử dụng kiến trúc Fully Convolutional One Stage (FCOS) kết hợp backbone Rep-VGG. Mô hình đạt mAP = 96,91 % và tốc độ 46 khung hình/giây trên GPU, vượt qua YOLO v4 (mAP = 94,75 %) và SSD (mAP = 92,63 %)iieta.orgiieta.org. Khi sử dụng hàm kích hoạt SPOCU, mAP tăng lên 95,44 %iieta.org. Tốc độ đạt 15 FPS trên CPU khiến mô hình khả thi trên thiết bị phần cứng hạn chế.

Mô hình hybrid 1D-CNN + Residual Transformer + XGBoost: Nghiên cứu năm 2025 đưa ra kiến trúc kết hợp 1D-CNN (trích xuất không gian), Residual Transformer (mô hình hóa chuỗi thời gian) và XGBoost (phân loại). So với các mô hình 1D-CNN-XGBoost, LSTM-XGBoost và Transformer-based, phương pháp đề xuất đạt 98,1 % độ chính xác, precision 96,8 %, recall 97,9 % và F1-score 96,4 %, vượt trội toàn bộ phương pháp gốcjisem-journal.com.

Hybrid Transformer + GAN (2024) – Bài báo trên arXiv trình bày mô hình kết hợp GAN để sinh dữ liệu và transformer để trích xuất đặc trưng. Tác giả khẳng định khi dữ liệu được cân bằng bằng GAN, mô hình transformer giảm đáng kể tỷ lệ báo động giả và nâng cao độ chính xác so với các mô hình nền trong bốn bộ dữ liệu (PeMS, I-880, Whitemud Drive, NGSIM)arxiv.org. Đây là hướng đi mới nhằm giải quyết vấn đề dữ liệu sự cố ít.

4. So sánh các mô hình và bài học rút ra

Hiệu suất và chỉ số đánh giá

Mỗi nghiên cứu sử dụng tiêu chí đánh giá khác nhau nhưng thường gồm: tỉ lệ phát hiện (Detection Rate – DR), tỉ lệ báo động giả (False Alarm Rate – FAR), Mean Time To Detect (MTTD), cùng với precision, recall, F1-score và mAP trong các bài toán thị giác. Bảng dưới đây tổng hợp một số kết quả tiêu biểu:

| Mô hình | Nguồn dữ liệu | Tỉ lệ phát hiện / Chính xác | FAR / Precision | MTTD / tốc độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuzzy-wavelet RBFNN (2000–2001) | Dữ liệu mô phỏng & I-880 thực | DR ≈ 100 % trên mô phỏng, 95,2 % trên dữ liệu thựcweb.lums.edu.pk | 0 % báo động giảweb.lums.edu.pk | ~2–3 phútweb.lums.edu.pk |
| ANN với VISSIM (2004) | Mô phỏng VISSIM | DR 95,6 % (train), 100 % (test)mdpi.com | FAR 1,29 %mdpi.com | 0,89–1,6 phútmdpi.com |
| LSTM-SAE (2023) | Dữ liệu lưu lượng PeMS | Cải thiện chính xác và khả năng chống nhiễuresearchgate.net | – | – |
| LSTM-VAE (2023) | Dữ liệu đa nguồn | DR = 91,70 %rosap.ntl.bts.gov | FAR = 0,0069 %rosap.ntl.bts.gov | – |
| Weakly supervised (2022) | Các cảm biến giao thông | DR = 90 %sciencedirect.com | FAR = 8 %sciencedirect.com | – |
| IncidentNet (2024) | Camera giao lộ & mô phỏng | DR = 98 %, FAR = 6,26 %, MTTD ≈ 197 sar5iv.org | – | – |
| CNN+RNN (IJERT 2024) | Dữ liệu video công khai | Độ chính xác 98 %ijert.org | – | – |
| YOLOv5 (2024) | HWID12 | Precision = 0,60 (YOLOv5x)ihsonline.org | Recall = 0,45 (YOLOv5s)ihsonline.org | – |
| DSGF-YOLO (2025) | Dataset CADP nâng cấp | Precision = 92,7 %, recall = 90,8 %, mAP50 = 94,8 %mdpi.com | – | – |
| FCOS + Rep-VGG (2025) | HWID12 | mAP = 96,91 %, tốc độ = 46 FPSiieta.orgiieta.org | – | 46 FPS GPU, 15 FPS CPUiieta.org |
| YOLOv11 (Heliyon 2025) | 9 000 ảnh Bangladesh | Precision = 1,000, recall = 0,8249, mAP50 = 0,994sciencedirect.com | – | 19,93 ms mỗi framesciencedirect.com |
| 1D-CNN + Residual Transformer + XGBoost (2025) | Dữ liệu gắn nhãn | Accuracy = 98,1 %, precision = 96,8 %, recall = 97,9 %, F1 = 96,4 %jisem-journal.com | – | – |

Nhận xét

- Mô hình cổ điển (ANN, RBFNN) đạt độ chính xác cao khi dữ liệu có ít biến động và độ phủ cảm biến lớn; tuy nhiên khó mở rộng cho môi trường đô thị phức tạp. RBFNN và fuzzy-wavelet RBFNN có tỷ lệ báo động giả gần bằng 0, nhưng đòi hỏi xử lý thủ công và chưa tối ưu thời gian phát hiện.

- Mô hình LSTM và autoencoder khai thác quan hệ thời gian của chuỗi dữ liệu, phù hợp với dữ liệu cảm biến vòng lặp; tỷ lệ báo động giả thấp nhưng độ chính xác chưa đạt mức tốt nhất và yêu cầu nhiều dữ liệu lịch sử.

- CNN / YOLO cho phép phát hiện trực tiếp từ hình ảnh/video mà không cần trích xuất đặc trưng thủ công. Các biến thể mới như DSGF-YOLO và YOLOv11 cải thiện mAP và tốc độ, phù hợp triển khai thời gian thực. Tuy nhiên, mô hình cần lượng dữ liệu gắn nhãn lớn và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, thời tiết.

- Kiến trúc hybrid và transformer hiện đại như FCOS + Rep-VGG và 1D-CNN + Transformer cho thấy khả năng vượt trội về độ chính xác và hiệu suất. Sự kết hợp giữa CNN (không gian) và transformer (thời gian) giúp mô hình nắm bắt quan hệ dài hạn và giảm báo động giả. Sử dụng GAN để cân bằng dữ liệu là hướng tiềm năng để giải quyết vấn đề thiếu mẫu sự cốarxiv.org.

- Đánh đổi giữa độ chính xác và tốc độ: Mô hình phức tạp hơn (transfomer, YOLOv11) thường yêu cầu GPU để đạt tốc độ cao. Mô hình nhẹ như YOLOv5n hoặc Rep-VGG có thể triển khai trên thiết bị nhúng nhưng cần cân nhắc độ chính xác.

Quy trình xây dựng hệ thống phát hiện sự cố sử dụng MLOps

Việc triển khai mô hình phát hiện sự cố giao thông trong thực tế cần tuân theo quy trình MLOps – tích hợp chặt chẽ giữa xây dựng mô hình (ML) và triển khai vận hành (Ops). Lộ trình tổng quan gồm các bước:

- Thu thập dữ liệu: sử dụng cảm biến vòng lặp, camera, radar, thiết bị IoT và mô phỏng để thu thập thông tin lưu lượng, tốc độ, mật độ và hình ảnh. Cần đảm bảo dữ liệu đa dạng (nhiều loại sự cố, các điều kiện thời tiết) và có nhãn chính xác.

- Tiền xử lý và phân tích: làm sạch dữ liệu, đồng bộ hoá thời gian, chuẩn hoá, loại bỏ nhiễu. Với dữ liệu ảnh/video, thực hiện phân chia khung hình và gắn nhãn; với dữ liệu chuỗi, áp dụng phương pháp lọc và chuẩn hoá.

- Tăng cường và cân bằng dữ liệu: sử dụng các kỹ thuật GAN hoặc oversampling để tạo thêm mẫu sự cố hiếm, cân bằng giữa lớp sự cố và bình thườngarxiv.org.

- Lựa chọn và huấn luyện mô hình: tuỳ thuộc loại dữ liệu:

  - Dữ liệu chuỗi (thời gian) → RNN, LSTM, LSTM-VAE; dữ liệu hỗn hợp → hybrid CNN + Transformer.

  - Dữ liệu hình ảnh → CNN/YOLO, FCOS, R-CNN; có thể kết hợp autoencoder để trích xuất đặc trưng.

  - Kết hợp XGBoost hoặc SVM để phân loại sau khi trích xuất đặc trưng.

  - Sử dụng cross-validation, theo dõi các chỉ số DR, FAR, precision/recall và mAP.

- Triển khai: lựa chọn nền tảng (đám mây, edge computing). Với yêu cầu thời gian thực, triển khai mô hình nhẹ (YOLOv11, Rep-VGG) trên GPU hoặc thiết bị chuyên dụng. Cần tối ưu mô hình (quantization, pruning) để giảm chi phí tính toán.

- Giám sát và cập nhật: giám sát hiệu suất mô hình sau khi triển khai; thu thập phản hồi để phát hiện drift dữ liệu. Cập nhật mô hình định kỳ và tái huấn luyện với dữ liệu mới. Sử dụng công cụ MLOps (MLflow, Kubeflow) để tự động hoá pipeline và theo dõi phiên bản mô hình.

Sơ đồ pipeline

Hình dưới đây minh hoạ pipeline phát hiện sự cố giao thông bằng mạng nơ-ron, từ thu thập dữ liệu tới triển khai và giám sát:

Kết luận và hướng phát triển tương lai

Mạng nơ-ron và học sâu đang trở thành công cụ chủ đạo trong phát hiện sự cố giao thông. Các mô hình cổ điển như fuzzy-wavelet RBFNN từng đạt tỉ lệ phát hiện gần tuyệt đối nhưng phụ thuộc vào dữ liệu cảm biến đơn lẻ. Sự ra đời của CNN, LSTM, transformer và mô hình hybrid đã giúp xử lý dữ liệu đa chiều và đạt độ chính xác cao hơn trong môi trường đô thị phức tạp. Những nghiên cứu mới năm 2024–2025 (FCOS + Rep-VGG, DSGF-YOLO, YOLOv11, hybrid CNN-Transformer) chứng minh rằng hệ thống có thể đạt mAP ~95–97 % và tốc độ thời gian thựciieta.orgsciencedirect.com. Tuy nhiên, thách thức vẫn nằm ở việc thu thập đủ dữ liệu sự cố, cân bằng bộ dữ liệu và tối ưu mô hình cho thiết bị biên.

Trong tương lai, các hướng nghiên cứu tiềm năng bao gồm:

- Mô hình transformer và graph neural network (GNN): nghiên cứu transform theo không gian-thời gian và đồ thị để nắm bắt quan hệ giữa các đoạn đường; tận dụng transformer để phát hiện vật nhỏ và bị che khuấtiieta.org.

- Tăng cường dữ liệu và học bán giám sát: sử dụng GAN, CTGAN, self-supervised learning để sinh thêm dữ liệu, giảm phụ thuộc vào nhãn thủ côngarxiv.org.

- Kết hợp đa nguồn dữ liệu: tích hợp dữ liệu camera, cảm biến IoT, mạng xã hội (Twitter), thông tin thời tiết để cải thiện khả năng dự báo.

- Tối ưu hoá trên thiết bị biên: thiết kế kiến trúc nhẹ và sử dụng kỹ thuật nén mô hình để triển khai trên camera thông minh, xe tự hành và nút IoT.

Tóm lại, việc ứng dụng mạng nơ-ron trong phát hiện sự cố giao thông hứa hẹn nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành hệ thống đường bộ. Một quy trình MLOps đầy đủ giúp quản lý vòng đời mô hình và đưa công nghệ này vào thực tiễn một cách bền vững.